# 1 总则

## 1.1 项目由来

陕西陕焦化工有限公司前身为陕西省焦化厂，是我省最早建立的国有焦化生产企业，该厂于1970年12月建成第一座2×50孔66型年产12万吨焦炉，后经1993年和1998年两次扩建，相继建成2×50孔、2×60孔66型焦炉，现已拥有6座66型焦炉，形成年产冶金焦38万吨的生产规模，并建有相应的配煤、冷凝鼓风、化产回收及煤气发电机组；2005年企业再次进行了扩建工程，在原有38万吨/年的基础上扩建一组2×50孔TJL4350F型捣固焦炉及辅助设施，使企业达到108万吨/年的焦炭生产能力。该项目经陕西省经济贸易委员会于2003年12月7日以陕经贸项目[2003]392号文批复同意立项建设，项目环境影响报告书已经陕西省环境保护局于2005年6月16日以陕环函[2005]132号文批复同意，目前该项目尚未竣工。

陕西陕焦化工有限公司位于渭南市富平县梅家坪镇，距耀县县城东南方向约3km，距富平县县城约25km。

陕西陕焦化工有限公司为使企业在市场竞争中立于不败之地并获得更高的经济效益，促进当地经济发展，充分利用公司的资源优势和交通便利等有利条件，拟再扩建一座年产95万吨冶金焦的现代化焦炉及20万吨甲醇项目，淘汰原有6座不符合目前产业政策的66型炼焦炉，在生产优质焦炭的同时，回收化学产品，且以焦炉煤气为原料经转化合成甲醇。一方面为企业增加产值创造利润，降低能耗，减少环境污染；另一方面带动地方经济发展，为更有效地利用焦炉煤气和实现循环经济走出一条新路。

根据国家建设项目环境保护管理条例的规定，陕西陕焦化工有限公司于2007年7月31日正式委托我院对该工程进行环境影响评价并编制环境影响报告书。我们进行了环境现状调查，在研究工程情况和环境概况后编制了《陕西陕焦化工有限公司95万吨/年焦化改建工程和20万吨/年甲醇项目环境影响报告书》。

本环境影响报告书编制过程中，得到陕西省环境保护局、陕西省环境工程评估中心、渭南市环保局、渭南市环境保护监测站和陕西陕焦化工有限公司有关领导的大力支持和帮助，在此我们对他们表示真诚地感谢。

## 1.2 编制环境影响报告书的目的

编制本环境影响报告书的目的在于：通过对项目拟建地和周围环境现状的调查，掌握评价区的环境特征；通过对建设项目生产工艺和污染源分析，了解其污染物排放特征；根据环境特征和建设项目污染物排放特征，预测建设项目对自然、生态、社会环境以及生活环境产生影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化状况，从而提出消除或减少不利影响的对策建议；同时，根据清洁生产、达标排放、“以新带老”、总量控制、节能减排的要求，论述工艺技术的先进性、环保措施的可行性和合理性，从环境保护角度评价该项目的可行性，为政府主管部门进行决策和业主进行环境管理提供科学依据。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 委托书

陕西陕焦化工有限公司的环评委托书，2007年11月16日（附件1）。

### 1.3.2 项目依据

（1）《陕西陕焦化工有限公司95万吨/年焦化改造工程可行性研究报告》，化学工业第二设计院，2007.12；

（2）《陕西陕焦化工有限公司20万吨/年甲醇项目可行性研究报告》，化学工业第二设计院，2007.12。

### 1.3.3 法律、法规依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》1989年12月；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》2003年9月；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》2000年4月；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》2001年3月；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2004年12月；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》2002年6月；

(8) 国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

(9) 国家环保总局环发[2002]14号《建设项目环境保护分类管理名录》，2002年7月；

(10)《产业结构调整指导目录（2005年本）》；

(11) 国务院344号令《危险化学品安全管理条例》，2002年1月；

(12)《国家危险废物名录》，1998年；

(13) 国家发展计划委员会、国家环保总局：计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》，2002年1月31日；

(14)《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号），2005年7月2日；

(15) 《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号），2005年12月2日；

(16)《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发[2006]11号），2006年3月12日；

(17)《国家发展和改革委关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》（发改产业[2006]328号），2006年3月22日；

(18) 陕西省人民政府：陕政法（2006）46号《陕西省人民政府关于加快推进产能过剩行业结构调整的实施意见》，2006年10月19日；

(19)《陕西省贯彻焦化行业结构调整实施意见》，2007年5月28日；

(20)《陕西省人民政府关于印发陕西省节能减排综合性工作方案的通知》 （陕政发〔2007〕28号），2007年7月26日。

### 1.3.4 有关技术规范和控制标准

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》，（HJ/T2.1－93）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》，（HJ/T2.2－93）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》，（HJ/T2.3－93）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》，（HJ/T2.4－95）；

（5）《环境影响评价技术导则-非污染生态影响》，（HJ/T19-1997）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ/T169－2004）；

（7）《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006年3月18日；

（8）《清洁生产标准-炼焦行业》，（HJ/T126－2003）2003年6月1日；

（9）《焦化行业准入条件》，国家发展和改革委员会，2005年1月1日；

（10）《焦化厂卫生防护距离标准》（GB11661-1989）；

（11）《重大危险源辨识》，（GB18218-2000）。

### 1.3.5 对本评价批复的文件

（1）渭南市环境保护局渭环审发[2007]127号文，“渭南市环境保护局关于陕西陕焦化工有限公司95万吨/年焦化技改工程和20万吨/年甲醇项目环境影响评价适用标准的函”。(附件2)

## 1.4 评价重点

在焦炭生产过程中，各种大气污染物的排放量较大，对周围环境空气质量污染较大；生产设备强噪声源较多，对声环境影响亦较大。经过对建设项目排污特点和周围环境状况的综合分析后，确定本评价的重点为：

（1）焦炭生产过程中排放的各种大气污染物对评价区环境空气质量的影响评价及其对厂址周围农业生态环境影响评价；（2）声环境影响评价；（3）水环境影响分析与评价；（4）工程污染源分析及环保设施可行性分析与评价；（5）环境风险分析及防范预案；（6）环保措施可行性分析与建议。

## 1.5评价标准

### 1.5.1 环境质量标准

（1）环境空气质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准和TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度；NH3、H2S的日平均值引用前苏联的标准；

（2）地表水水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水域标准；

（3）地下水执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准；

（4）环境噪声执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》的3类区标准。

### 1.5.2 污染物排放标准

（1）工艺废气排放执行GB16171-1996《炼焦炉大气污染物排放标准》中表2的二级标准，该标准未规定的污染物分别执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中二级标准及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准；锅炉烟气排放执行GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》的Ⅱ时段二类区标准；

（2）废水排放执行GB13456-92《钢铁工业水污染物排放标准》的表3一级标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》的表4、表5一级标准；

（3）厂界噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》的Ⅲ类标准；

（4）施工噪声执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》。

环境质量标准列于表1-5-1中，污染物排放标准列于表1-5-2中。

表1-5-1             环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单 位 |  | 数 值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 | SO2 | 年平均 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  | 1小时平均 | mg/m3 | 0.50 |
|  |  | TSP | 年平均 | mg/m3 | 0.20 |
|  |  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.30 |
|  |  | NO2 | 年平均 | mg/m3 | 0.08 |
|  |  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.12 |
|  |  |  | 1小时平均 | mg/m3 | 0.24 |
|  |  | B[a]P | 日平均 | μg/m3 | 0.01 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36－79)居住区标准 | CH3OH | 日平均 | mg/m3 | 1.00 |
|  |  |  | 一次 | mg/m3 | 3.00 |
|  |  | NH3 | 一次 | mg/m3 | 0.20 |
|  |  | H2S | 一次 | mg/m3 | 0.01 |
|  |  | HCN | 最高容许浓度 | mg/m3 | 0.3 |
|  | 前苏联标准 | NH3 | 日平均 | mg/m3 | 0.2 |
|  |  | H2S | 日平均 | mg/m3 | 0.008 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | pH值 | 无量纲 |  | 6～9 |
|  |  | COD | mg/L |  | ≤20 |
|  |  | 挥发酚 |  |  | ≤0.005 |
|  |  | 氰化物 |  |  | ≤0.2 |
|  |  | 石油类 |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 硫化物 |  |  | ≤0.2 |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤1.0 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 |  | 6.5～8.5 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L |  | ≤0.002 |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤0.2 |
|  |  | 氰化物 |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ≤3.0 |
|  |  | 总大肠菌群数 | 个/L |  | ≤3.0 |
|  |  | 细菌总数 |  |  | ≤100 |
| 噪声 | 《城市区域环境噪声标准》 （GB3096-93）3类标准 | 等效A声级 | dB(A) | 昼间 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |

续表1-5-1          环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 标准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137－88）SO2浓度限值（mg/m3） | 农作物敏感程度 | 生长季平均浓度 | 日平均浓度 | 任何一次浓度 | 农作物种类 |
|  |  | 敏感作物 | 0.05 | 0.15 | 0.50 | 小麦、大麦、荞麦、大豆、甜菜、芝麻、菠菜、青菜、白菜、莴苣、黄瓜、南瓜、西葫芦、马铃薯、苹果、梨、葡萄、苜蓿、三叶草等 |
|  |  | 中等敏感作物 | 0.08 | 0.25 | 0.70 | 水稻、玉米、燕麦、高粱、棉花、烟草、番茄、茄子、胡萝卜、桃、杏、李、柑桔、樱桃 |
|  |  | 抗性作物 | 0.12 | 0.30 | 0.80 | 蚕豆、油菜、向日葵、甘蓝、芋头、草莓 |

表1-5-2             污染物排放标准

| 标准名称 | 标准中有关内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《炼焦炉大气污染物排放标准》二级标准 | 项目 | 颗粒物 |  |  | 苯可溶物 |  |  | 苯并（a）芘 |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.5 |  |  | 0.60 |  |  | 0.0025 |  |  |
| 《锅炉大气污染物排放标准》 | 烟尘排放浓度 | 200mg/m3 |  |  | SO2排放浓度 |  |  | 900mg/m3 |  |  |
| 《大气污染物综合排放标准》 | 烟尘排放浓度 | 120mg/m3 |  |  | SO2排放浓度 |  |  | 550mg/m3 |  |  |
| 《钢铁工业水污染物排放标准》一级标准 | 项目 | COD | pH | 石油类 |  | SS | 挥发酚 |  | 氨氮 | CN- |
|  | 排放浓度（mg/L） | 100 | 6~9 | 8 |  | 70 | 0.5 |  | 15 | 0.5 |

## 1.6 评价工作级别

### 1.6.1 大气环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.2－93大气环境)的规定，进行计算和评价工作等级的划分。等标排放量计算公式如下：

Pi=(Qi /C0i)×109

式中：Pi ：等标排放量，m3/h；

Qi ：单位时间排放量，t/h；

C0i ：大气环境质量标准，mg/m3。

C0i执行GB3095-1996《环境空气质量标准》（修改版）中二级标准的一次浓度允许值，Qi（单位时间排放量，t/h）应符合大气污染物排放标准。

主要大气污染物源强的确定：根据本项目可研报告提供的资料和工程分析，原料煤年消耗量1270010吨，其中含硫量按0.80%计，平均带入硫量为10160.1t/a。环境空气评价等级判据及确定的评价等级见表1-6-1，在采取焦炉煤气脱硫、脱氮、脱萘、脱苯等净化措施的情况下，则进入大气的SO2、TSP、H2S、NO2、NH3小时排放量及等标排放量计算结果见表1-6-2。

表1-6-1            环境空气评价等级判据表

| 判据 标准 | 评价级别地形 | 二级 三级 三级 |
| --- | --- | --- |
|  | 平原 | Pi≧2.5×109 2.5×109﹥Pi≧2.5×108 Pi﹤2.5×108 |
| 实际 | 平原 | Pmax=2.37×108m3/h |
| 确定评价等级 |  | 三级 |

说明：厂址周围地形较为平坦，按平原考虑。

表1-6-2       大气环境评价工作等级计算结果及等级判定

| 污染物 | C0i(mg/m3) | Qi(t/h) | Pi(m3/h) | Pi值 | 工作级别确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.5 | 0.07484 | 1.50×108 | <2.5×108 | 三级 |
| TSP | 1.0 | 0.04578 | 4.58×107 |  |  |
| H2S | 0.01 | 0.00237 | 2.37×108 |  |  |
| NO2 | 0.24 | 0.003 | 1.25×107 |  |  |
| NH3 | 0.2 | 0.00969 | 4.84×107 |  |  |

### 1.6.2 地表水环境评价工作等级

本项目产生的废水有生产废水和生活污水，主要含有COD、SS、氨氮、挥发酚、氰化物、石油类等污染物，污水处理达标全部回用，不外排；企业仅有部分清净下水外排。

根据《环境影响评价技术导则》(地表水环境HJ/T2.3－93)中所列地面水环境影响评价分级判据，确定地面水评价级别为三级。

### 1.6.3 声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》(声环境HJ/T2.4－95)的规定，进行声环境评价工作等级的划分：本项目属大型扩建项目，但由于项目扩建后噪声影响增加不大，厂址属非敏感地区，影响范围小。故本项目声环境评价工作等级为三级。

### 1.6.4 环境风险评价工作等级

根据中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）的规定，本项目易燃物质甲醇在贮存区的贮存量超过该标准附录A.1评价等级判定依据表3中规定的临界量；本项目有毒物质苯在贮存区的贮存量均超过该标准附录A.1评价等级判定依据表2中规定的临界量。

根据中华人民共和国国家标准《重大危险源辨识》（GB18218-2000）的规定：单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

式中： --每种危险物质实际存在量，t。

--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

计算结果为0.89<1，因此本项目气柜不构成重大危险源。

具体见表1-6-3。

表1-6-3               重大危险源辨识

| 名 称 | 性 质 | 临界量（t） |  | 本工程（t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产场所 | 贮存区 | 生产场所 | 贮存区 |
| 甲醇 | 易燃物质 | 2 | 20 | 1668 | 15800 |
|  |  |  |  |  | 11850 |
| 苯 | 有毒物质 | 20 | 50 |  | 1672 |
| 净煤气 | 易燃物质 |  |  |  |  |
|  | 一氧化碳 | 2 | 5 |  | 2 |
|  | 氢气 | 1 | 10 |  | 1.07 |
|  | 甲烷 | 1 | 10 |  | 3.86 |
| 煤焦油 | 易燃物质 | / | / |  | 3448.5 |
| 硫化氢 | 有毒物质 | 2 | 5 | 0.3 |  |
| 硫磺 | 可燃 | / | / |  | 220 |

由上表可知：本项目甲醇和粗苯均构成重大危险源，按照《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作级别划分原则（见表1-6-4），本项目环境风险评价工作等级为一级。因此应对环境风险事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。

表1-6-4       评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 1.7 评价范围

（1）环境空气的评价范围以焦炉烟囱为中心按主导风下风延长4km，向上风向延长2km，横向两侧各延长2km，评价区面积为24km2。

（2）地表水环境现状评价范围为企业石川河排污口上游500m至下游5000m处。

（3）声环境的评价范围为厂区周围向外1m的包络线范围内。

（4）环境风险评价范围距离源点不低于5km。

## 1.8 控制污染与保护目标

### 1.8.1 控制污染对象

（1）控制建设项目大气污染物的达标排放，保护厂区周围的环境空气质量，从而保护评价区内的人群健康和生活质量，保护评价区内的农作物正常生长；

（2）控制建设项目设备噪声对外环境影响，保护周围声环境；

（3）控制建设项目生产和生活污水及水污染物达标排放，做到污水全部回用，仅有部分清净下水外排。

该扩建工程控制污染内容见表1-8-1。

表1-8-1        扩建工程控制污染内容表

| 控制污染对象 | 污染工序 | 控制污染因子 | 控制措施 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 备煤、筛焦、炼焦 | 烟尘、NH3、SO2、CO、H2S、B[a]P | 布袋除尘器、消烟除尘车、湿式除尘器 | GB16171-1996中表2二级标准 |
| 废 水 | 生活污水、生产废水 | COD、酚、氰化物、氨氮、悬浮物 | 生产废水、生活污水生化处理后回用 | GB8978-1996表4、表5一级标准 |
| 噪 声 | 鼓风机、蒸汽放散管、空压机及泵类 | 噪 声 | 减振隔噪、调整平面图、利用建筑物减噪 | GB12348-90 |
| 固 废 | 焦油渣、污泥 生活垃圾 | 固 废 | 回用 集中收集送垃圾场 |  |

### 1.8.2 环境保护目标

环境保护目标主要为评价区范围内受项目影响的环境空气、地表水体、村庄等。建设地点周边环境敏感点及保护目标情况参见表1-8-2。

（1）厂区周围空气达到《环境空气质量标准》中二级标准要求，SO2达到《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》的要求，尽量减少污染事故的发生，减少事故排放量，保护评价区内人群正常生活和植物的正常生长；

（2）厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准；

表1-8-2               环境保护目标表

| 环境 要素 | 保护目标 | 相对厂址方位与距离（km） | 人口分布 | 保护 内容 | 保护目标或保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 梅家坪 | EN 0.7km | 20户约100人 （已搬迁，附件3） | 人群 健康 | 《环境空气质量标准》 二级 |
|  | 耀县县城 | NNW 3km | 37000人 |  |  |
|  | 赵 家 | W 0.1km | 22户约100人 |  |  |
|  | 米家村 | WS 0.2km | 26户约140人 |  |  |
|  | 庙沟村 | SSW 0.4km | 18户约70人 |  |  |
|  | 洪水村 | ES 1.1km | 260户约1200人 |  |  |
|  | 北杨村 | SE 2.0km | 100户约450人 |  |  |
|  | 企业福利区 | NNW 0.7km | 约1000人 |  |  |
| 地表水 | 石川河 | E 200m |  | 地表水 | 属小河 |
| 声 | 厂区周围 |  | 无环境敏感点 | 人群 健康 | 《城市区域环境噪声标准》3类 |
| 生态 环境 | 农作物、植被 | 评价区 |  |  | 正常生长 |