# 10 环境管理和环境监测

## 10.1 环境管理的目的和意义

环境管理的目的是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必需强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

环境监测是污染防治的依据和环境监督管理工作的耳目，同时也是环境影响评价中的一个重要组成部分；加强环境监测工作，不仅是贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，也是了解和掌握排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发、利用资源能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识不断增强，环境管理和环境监测工作也越来越显得重要。

## 10.2 环境管理机构及职责

### 10.2.1 环境管理机构

陕西陕焦化工有限公司比较重视环保工作，在环境管理方面，对环保工作实行厂长领导下、主管厂长负责制的管理模式。并成立了生产安全环保部，由27名人员组成，主要负责厂内的安全生产及环保设施运行状况的监测、监督管理工作，配合企业领导完成全厂的环境保护管理工作。

### 10.2.2 环境管理职责

生产安全环保部的主要工作职责为：

（1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准；

（2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；

（3）拟定环保工作计划，配合企业领导完成环境保护责任目标；

（4）领导并组织企业环境监测工作，检查环保设施的运行状况，建立监控档案；

（5）协调企业所在区域内的环境管理；

（6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

（7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

（8）负责厂区绿化和日常环境保护管理等工作。

## 10.3 环境监测

### 10.3.1 环境监测

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，通过对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

项目的环境监测主要为运营期环境监测，监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。此外，建设单位可委托地方环境监测部门定期监测厂区周围环境质量状况，尤其是环境空气质量状况，以掌握环境质量变化趋势。

定期对SO2和H2S等物质进行监测，特别是对煤气管道是否存在泄漏进行监测分析。

本项目生产过程厂内监测内容和频次见表10-3-1。

表10-3-1                      环境监测内容和频次

| 监测项目 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、SO2、H2S、氨、苯并芘 | 2次/年 |
| 水环境 | CODcr、SS、硫化物、挥发酚、氨氮 | 1-2次/年 |
| 声环境 | Leq[dB(A)] | 1-2次/年 |
| 外输煤气 | H2S | 快速测量仪器、每周测量 |

监测方法、仪器设备的使用应严格遵守国家有关技术规范的要求。应每季一次定期监测焦炉等污染源烟（粉）尘、SO2、H2S、NH3排放状况。监控环保设施的工作状态，当环保设施发生故障时，能及时发现并解决。

### 10.3.2 监测人员

本工程应配备一定采样仪器及设小型实验室，并配备1～2名监测人员，要求生产安全环保部的监测人员应具备一定的污染气象、分析化学、环境监测等学科基础知识，具有较强的仪器操作能力。监测人员还应经常参加培训学习，了解最新的环保科技动态，学习掌握新的监测方法，并了解国家和地方环保部门的有关环保法规、政策、标准等，使环境监测工作规范，监测数据准确合理，实用性强。

### 10.3.3 仪器设备及技术文件管理

应建立仪器设备保管和校验制度，监测方法、药剂的技术指标、监测数据处理、精确度，以及监测过程中的误差范围等均应满足国家有关标准和要求。

要建立监控档案，对于污染源的监测数据、污染控制治理设施运行管理状况、污染事故的分析和监测数据等均要建立技术文件档案，为更好的进行环境管理提供有效的基础资料。

## 10.4 排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

### 10.4.1 排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据该焦化企业排放污染物的特点，考虑列入总量控制指标的6种污染物中，该厂排放大气污染物烟（粉）尘的排气筒为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

### 10.4.2 排污口的技术要求

（1）排放烟（粉）尘的烟囱，应设置符合《污染源监测技术规范》的采样口；

（2）污水排放口位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求，进行规范化管理；

（3）设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

### 10.4.3 排污口立标管理

（1） 上述各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1 -95）与GB15562.2-95的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；

（2） 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

### 10.4.4 排污口建档管理

（1） 要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2） 根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 10.5 环境监督

陕西省环境保护局负责对项目环境保护工作实施监督管理，组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务，审查环境影响报告书，监督项目环境管理计划的实施，负责项目环保设施的竣工验收，确认项目应执行的环境管理法规和标准，指导渭南市环保局对项目建设期和营运期的环境监督管理。

渭南市环保局接受陕西省环保局的工作指导，监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准，协调各部门之间关系，做好环境保护工作，负责行政管辖区内项目环境保护设施的施工、竣工、运行情况的检查、监督管理。

技改项目建成后，须经过陕西省环保局、渭南市环保局及富平县环保局进行环保验收后方能投入正常生产。

## 10.6 施工期环境监理清单

项目施工期环境监理清单详见表10-6-1。

表10-6-1           施工期环境监理内容

| 影响因素 | 环保要求 | 实施部门 | 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | ①石灰等粉状材料应进行罐装或袋装，禁止散装运输，堆放地应适用篷布遮盖；②出入料场的道路、施工便道及未铺装的道路应经常洒水，以减少粉尘污染；③沥青搅拌站、混凝土搅拌站及灰土拌和站等应设在主导风向的下风向。 | 施工 承包商 | 渭南市环保局和 渭南市环境监理部门 |
| 水 环 境 | ①施工废料、地表清除物不得倾倒在水体附近，应及时清运或按环保部门的规定进行处理； ②施工中的冲洗水和冷却水排入集水池以便重复使用，施工机械清洗和维修的含油废水排入防渗池集中存放，进行自然蒸发。 |  |  |
| 声 环 境 | ①施工营地、料场、材料制备场地应远离周围企业的员工生活区，当距人群距离小于500m时，强噪声施工机械夜间停止作业； ②施工中应注重选用效率高、噪声低的机械设备，并 注意对机械的维修养护和正确操作，把噪声影响降到最低。 |  |  |
| 生 态 环 境 | ①不得随意开设施工便道； ②严格控制施工作业范围，尽量减少对植被的破坏，并对破坏的地方采取生态补偿（绿化）； ③大风、大雨天气停止施工作业，减少水土流失和环境空气污染； ④施工结束后，应按榆林市环保部门的相关规定进行绿化， 进场运输道路两侧及厂界设置绿化防护带。 |  |  |

## 10.7 环保竣工验收清单

本项目拟采用的环保竣工验收清单见表10-7-1。该项目建成同时，陕西陕焦化工有限公司须关闭现有的38万吨/年焦炭生产线，重点验收煤气净化、硫磺、硫铵、粗苯、甲醇等综合利用及废水治理设施。

表10-7-1                   环保竣工验收清单

| 序号 | 类别 |  | 环保设施 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘 |  | 粉碎机室用布袋除尘器 | 1 | 套 | 除尘效率η＞99.8% |
| 2 | 除尘 |  | 炉顶消烟除尘车导入地面除尘站配设地面除尘站 | 1 | 套 | 装煤、出焦烟尘捕集率达90%，烟尘排放浓度＜250mg/m3 |
| 3 | 除尘 |  | 干熄焦除尘系统，设地面除尘站 | 1 | 套 | 出口烟尘浓度＜250mg/m3 |
| 4 | 除尘 |  | 筛焦楼、转运站等除尘系统 | 2 | 套 | 出口烟尘浓度＜120mg/m3 |
| 5 | 贮煤场 |  | 喷洒水扬尘控制系统 | 1 | 套 | 当煤堆表面含水率<8%时即喷水抑尘 |
| 6 | 贮焦场 |  | 喷洒水扬尘控制系统 | 1 | 套 | 当焦堆表面含水率<8%时即喷水抑尘 |
| 7 | 煤气净化 |  | 焦炉煤气回收净化系统（除尘、脱硫、除焦油等，煤焦油、硫磺、硫铵和苯回收） | 1 | 套 | 煤气含尘量＜20mg/m3 H2S含量＜20mg/m3 |
| 8 | 除尘 |  | 硫铵尾气除尘系统（旋风+雾膜水浴） | 1 | 套 | 出口粉尘浓度＜120mg/m3 |
| 9 | 废水处理 |  | 废水生化处理系统 | 1 | 套 | 处理后的水回用 |
|  |  |  | 事故水池 | 1 | m3 | 4500 |
| 10 | 初期雨水收集池 |  |  | 1 | m3 | 3500 |
| 11 | 噪声治理 | 离心鼓风机 | 进出风口柔性连接，基础作减震处理，门窗采用隔声型 | 2 | 套 | ＜85dB(A) |
|  |  | 锅炉对空排汽 | 加装小孔喷注型排汽消声器 | 2 | 套 | ＜80dB(A) |
|  |  | 锅炉引风机 | 进出风口柔性连接，基础作减震处理，门窗采用隔声型 | 2 | 套 | ＜85dB(A) |
|  |  | 空分 |  | 1 | 套 | ＜75dB(A) |
|  |  | 空压机 | 房间做隔声处理；门、窗为隔声型，基础作减震处理 | 5 | 套 | ＜85dB(A) |
|  |  | 振动筛 |  | 2 | 套 | ＜80dB(A) |
|  |  | 破碎机 |  | 2 |  |  |
|  |  | 捣固机 | 设隔声间，基础作减震处理 | 2 | 套 | ＜90dB(A) |
|  |  | 各类泵及泵房 | 出液管端加设SD型挠性接管，必要时管道做阻尼包扎，基础作减震处理，泵房作吸隔声处理 | 10 | 套 | ＜85dB(A) |
| 12 | 固体废物 |  | 分类储存、包装 | 6 | 套 | 符合有关规定 |
| 13 | 绿 化 |  | 厂区绿化美化 | 98775 | m2 | 绿化率＞26.3% |
| 14 | 环境监测 |  | 锅炉烟气设置在线监测系统 | 1 | 套 |  |
| 15 | 编制环境风险应急预案及风险防范措施 |  |  |  |  |  |
| 16 | 本工程建成投产前完成对卫生防护距离内居民的搬迁工作 |  |  |  |  |  |
| 17 | 本工程建成后，立即拆除现有的38万吨/年规模的生产焦炉 |  |  |  |  |  |